PC27-7H防静电测量测量步骤

- 先将充电电池装入仪表中，并进行充电

二，连接：

三，测量：

- 1，测试电压拨到100V，电极距离约为30cm左右

2，打开电源开关，即显示电阻值

- 读数方法：

| - 1 | - 左上角无显示 | - 显示0.01至0.09之间数值 | - 电阻值为1×10^4 至 9×10^4次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 左上角无显示 | - 显示0.10至0.99之间数值 | - 电阻值为1×10^5 至 9.9×10^5次 |
| - 3 | - 左上角无显示 | - 显示1.01至9.99之间数值 | - 电阻值为1.01×10^6 至 9.99×10^6次 |
| - 4 | - 左上角无显示 | - 显示10.01至99.9之间数值 | 电阻值为1.001×10^7 至 9.99×10^7次 |
| - 5 | - 左上角无显示 | - 显示100至999.9之间数值 | 电阻值为1×10^8 至 9.999×10^8次 |
| - 6 | - 左上角无显示 | - 显示0 | 电阻值小于 1×10^4次 |
| - 7 | - 左上角显示 ×10 | - 显示100以上的数值 | - 电阻值都大于 1×10^9次 |
| - 8 | - 左上角显示 ×10 | - 显示1 | - 电阻值大于 2×10^10次 |

PC27-5G、PC27-6G数字式自动量程绝缘电阻表是目前国内的袖珍式高压兆欧表，内置高性能可充电镍氢电池和附有铝合金外箱及充电设备给用户带来了很大的方便。本产品适用于发电厂、输变电行业、通信行业以及高压电机、变压器、电缆开关、电容器等各种高压电器、设备的绝缘性能测试、绝缘电阻吸收比测试及极化系数测定。

型号; 额定电压（V）; 量程（MΩ/V/AC）; 分辨率（KΩ）; 使用范围. PC27-1; 500；1000; 0～2000/700; 1; 通用绝缘电阻测量. PC27-2H; 1000；2500; 0～20000/700; 10; 高压、高阻绝缘电阻测量. PC27-3H; 250；500; 0～20000/700; 10; 低压、高阻绝缘电阻测量. PC27-4; 100；250; 0～2000/700; 1; 防静电工程电阻测量. PC27-5G; 1000；2500；5000; 0～200000; 10; 电力部门高压设备的测量. PC27-6G; 500；1000；2500; 0～200000; 10; 通信系统电缆绝缘的测量.

型号、名称; 基本参数、用途; 套件内容. PC27-7H 防静电工程电阻测量套件; 额定电压：100V，500V 量程： 0-20000MΩ 分辨率为10KΩ 用途： 防静电工程电阻测量便携式成套设备，用于防静电材料生产、防静电器材测量，防静电工程的施工及验收。; PC27-7H仪表1台；防静电电阻测量标准电极1对；1.8Ah高性能镍氢电池8节、充电器1台，便携式铝合金机箱1个。. 额定电压; 恒压范围; 基本误差; 交流电压测量. 500V; RX≥500KΩ; ±（1%读数+2字）Rx≤100MΩ; 测量范围：0～700V/AC. 1000V; RX≥2MΩ; ±（2%读数+2字）2000MΩ≥R×&100MΩ; 分辨率：1V/AC. 2500V; RX≥5MΩ; ±（5%读数+2字）Rx&2000MΩ; 误差：±（3%读数+3字）. 5000V; RX≥20MΩ; 电源电压：8节5号电池（镍氢或碱性均可）.

名称、型号（用途）; 名称、型号（用途）. 防静电工程电阻测量标准电极; 铝合金机箱（大）. 标准电极箱（体积电阻率、表面电阻率测量）; 铝合金机箱（中）. ZC46电极（胶带表面电阻测量）; 铝合金机箱（小）. DQ-I导体电阻测量夹具（￠0-￠8mm）; ZC-90稳压电源. DQ-Ⅱ导体电阻测量夹具（￠0-￠20mm）; PC27测量导线（付）. DQ-Ⅲ导体电阻测量夹具（￠0-￠38mm）; ZC-90测量导线（付）. 水浴式导体电阻测量夹具（大截面）; 1.8Ah镍氢电池8节. 水浴式导体电阻测量夹具（中、小截面）; PC27充电器.

PC27-7H防静电工程电阻测量套件与世界绝缘电阻表技术性能比较

上海康登电气生产的 PC27 系列绝缘电阻表由于采用了*的自动量程切换技术，加上不计成本的精心制作，具有优异的技术性能与极高的性能 / 价格比，与生产电工仪表的生产商如日本的日置（ HIOKI ）、共立（ KYORITSH ）美国的福禄克（ Fluke ）等公司的同类产品（数字式兆欧表）相比，其主要技术指标不仅毫不逊色，在很多方面甚至更上一层楼，以下是 PC27 系列中价格低的基础型号 PC27-1 的技术指标与世界产品的比较（所有数据都摘录于产品使用说明书）。

型号（生产厂）; PC27-1 （康登）; 3453 （日置）; 3007A （共立）; F1520 （ Fluke ）. 准确度 0—100M Ω &100M Ω —2000 M Ω; ± （ 1%rdg+2dge ）; ± （ 2%rdg+3dge ）; ± （ 2%rdg+3dge ）; ± （ 2%rdg+2dge ）. ± （ 2%rdg+2dge ）; ± 5%rdg; ± （ 2%rdg+3dge ）; ± （ 10%rdg+2dge ）. 分辨力; 1K Ω; 1K Ω; 10K Ω; 10K Ω. 开路电压误差; <5%; 无数据; <20%; <20%. 体积; 168 × 84 × 42mm; 155 × 98 × 80mm; 185 × 167 × 89mm; 0.